Основные типы морских контейнеров

## Стандартный контейнер, Стандартный сухой контейнер, Dry Container

Стандартный контейнер - самый распространенный тип контейнеров. Применяется для перевозки большого ассортимента грузов, пригодных по габаритам для затаривания в контейнер и не требующих соблюдения особых условий перевозки.

Стандартный контейнер представляет собой прямоугольный ящик стандартных габаритов из рифленого металла с дверями в одном торце. Внутри, как правило, настилается деревянный пол.

Распространенные обозначения:

Стандартный 20-футовый контейнер: 20 Dry Freight Container, 20 foot, 20 dv, 20 dc

Стандартный 40-футовый контейнер: 40 Dry Freight Container, 40 foot, 40 dv, 40 dc

Высокий 40-футовый контейнер: 40 Dry High Cube Container, 40 High Cube, 40 HC

Контейнер повышенной вместимости 45-футовый: 45 Dry High Cube Container, 45 High Cube, 45 HC

#### Размеры контейнеров:

|  | Внешние размеры контейнеров, мм |  |  | Внутренние размеры контейнеров, мм |  |  | Дверь, мм |  | Объем контейнера, м3 | Вес контейнера, кг | Максимальная грузоподъемность контейнера, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота |  |  |  |
| 20-футов | 6060 | 2438 | 2590 | 5900 | 2350 | 2390 | 2340 | 2280 | 33,00 | 2330 | 21700 – 28 000 (*) |
| 40-футов | 12192 | 2438 | 2590 | 12030 | 2350 | 2390 | 2340 | 2280 | 67,50 | 3800 | 26700 |
| 40’HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12030 | 2350 | 2695 | 2340 | 2585 | 76,00 | 4000 | 26500 |
| 45’HC | 13742 | 2438 | 2896 | 13582 | 2350 | 2695 | 2340 | 2585 | 85,70 | 4100 | 28300 |

(*) указан диапазон значений, уточняйте у собственника.

Важно: размеры могут незначительно изменяться в зависимости от производителя контейнера. Пожалуйста, уточняйте информацию у собственника.

## Рефрижераторные контейнеры, рефконтейнеры, Refrigerated Container

Рефконтейнер применяется для перевозки грузов, требующих температурного контроля. Как правило пищевые продукты глубокой заморозки, мясо, рыба, свежие фрукты, некоторые химические вещества.

Представляет собой контейнер с термоизолированным корпусом и холодильной установкой, который может поддерживать заданную температуру в диапазоне от +25 до -25 С. Холодильная установка рефконтейнера работает только при подключении внешнего электропитания, доступного на судах и в портах. Для подключения при перевозке автотранспортом требуется специальное дополнительное оборудование дизельгенератор (Gen Set). Без подключения к электричеству контейнер работает как изотерм или термос, препятствуя быстрому изменению температуры груза за счет термоизолированных стен.

Распространенные обозначения:

Рефконтейнер 40-футовый высокий (самый распространенный размер) 40 High Cube Ref Container, 40 HCRef, 40 RC, 40 Ref, 40 RE

Рефконтейнер 40-футовый (встречается редко) 40 foot Ref Container, 40 Ref, 40 RE

Рефконтейнер 20-футовый (в России мало распространен) 20 foot Ref Container, 20 Ref, 20 RC, 20 RE

#### Размеры контейнеров:

|  | Внешние размеры контейнеров, мм |  |  | Внутренние размеры контейнеров, мм |  |  | Дверь, мм |  | Объем контейнеров, м3 | Вес контейнеров, кг | Максимальная грузоподъемность контейнеров, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота |  |  |  |
| 20-футов | 6060 | 2438 | 2590 | 5450 | 2285 | 2260 | 2260 | 2250 | 28,30 | 3200 | 20800 |
| 40-футов | 12192 | 2438 | 2590 | 11570 | 2285 | 2200 | 2280 | 2150 | 58,10 | 4500 | 25600 |
| 40’HC | 12192 | 2438 | 2896 | 11570 | 2285 | 2526 | 2900 | 2450 | 76,70 | 4100 | 28000 |

Важно: размеры могут незначительно изменяться в зависимости от производителя контейнера. Пожалуйста, уточняйте информацию о размерах и конструктивных особенностях у собственника.

## Контейнер с открытым верхом, Open Top Container, Hard Top Container

Контейнер Open Top (опен топ) предназначается для перевозки грузов, которые из-за габаритов или иных особенностей могут быть погружены только вертикально (опущены в контейнер сверху) и для негабаритных грузов, превышающих высоту стандартного контейнера.

Контейнер Open Top представляет собой контейнер со съемной крышей. Крыша может быть в виде тента из брезента или подобного гибкого материала Open Top (чаще) или в виде жесткой снимаемой крышки Hard Top (более редкий вариант). Для удобства погрузки контейнер оборудуют съемной верхней перекладиной над дверями в торце контейнера.

#### OUG (OOG) Out Of Gauge габариты груза превышают габариты стандартного контейнера (выступают за пределы контейнера)

Распространенные обозначения:

20 футовый контейнер с открытым верхом: 20 Open Top Container, 20 OT (мягкий верх) 20 Hard Top Container, 20 HT (с жесткой крышкой).

40 футовый контейнер с открытым верхом: 40 Open Top Container, 40 OT (мягкий верх), 40 Hard Top Container, 40 HT (с жесткой крышкой).

#### Размеры контейнеров Open Top:

|  | Внешние размеры контейнеров, мм |  |  | Внутренние размеры контейнеров, мм |  |  | Дверь, мм |  | Объем контейнеров, м3 | Вес контейнеров, кг | Максимальная грузоподъемность контейнеров, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота |  |  |  |
| 20-футов | 6060 | 2438 | 2590 | 5890 | 2320 | 2354 | 2300 | 2350 | 32,20 | 2400 | 21600 |
| 40-футов | 12192 | 2438 | 2590 | 12020 | 2350 | 2354 | 2340 | 2350 | 66,50 | 3800 | 26500 |

Важно: размеры могут незначительно изменяться в зависимости от производителя контейнера. Пожалуйста, уточняйте информацию о размерах и конструктивных особенностях у собственника.

## Контейнер-платформа, Flat Rack

Контейнер-платформа используется для негабаритных и/или тяжеловесных грузов.

Представляет собой платформу (днище контейнера) стандартного размера без крыши и боковых стенок. Торцевые стенки откидываются для удобства погрузки. Оснащен устройствами для крепления груза и погрузо-разгрузочных работ.

#### OUG (OOG) Out Of Gauge габариты груза превышают габариты стандартного контейнера (выступают за пределы контейнера)

Распространенные обозначения:

20 футовый контейнер платформа: 20 Flatrack Container, 20 FR, 20 FC, 20 FB, 20 PL

40 футовый контейнер платформа: 40 Flatrack Container, 40 FR, 40 FC, 40FB, 40PL

#### Размеры контейнеров - платформ:

|  | Внешние размеры контейнеров, мм |  |  | Внутренние размеры контейнеров, мм |  |  | Дверь, мм |  | Объем контейнеров, м3 | Вес контейнеров, кг | Максимальная грузоподъемность контейнеров, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота |  |  |  |
| 20-футов | 6060 | 2438 | 2590 | 5650 | 2350 | 2230 | --- | --- | --- | 3000 | 28000 |
| 40-футов | 12192 | 2438 | 2590 | 12080 | 2430 | 2100 | --- | --- | --- | 5000 | 40000 |

Важно: размеры могут незначительно изменяться в зависимости от производителя контейнера. Пожалуйста, уточняйте информацию о размерах и конструктивных особенностях у собственника.

## Танк контейнер, Контейнер цистерна, Tank Container.

Танк контейнер (контейнер-цистерна) предназначен для перевозки жидких наливных грузов различных видов: химических, продуктовых, сжиженных газов, нефтепродуктов и тд.

Танк контейнер представляет собой цистерну, закрепленную в металлической раме стандартных размеров, что позволяет работать с цистерной как с универсальной 20-футовой единицей при перевозке на различных видах транспорта и хранении. Размер, объем, масса и материал цистерны могут значительно различаться в зависимости от предназначения танк-контейнера. Изготавливаются из нейтральных для груза материалов. Оборудуются устройствами для выгрузки как самотеком так и под давлением, оснащаются теплоизоляцией и системой подогрева для выгрузки при низких температурах, могут быть разделены на секции или иметь двойные стены для заполнения изолирующими веществами.

Распространенные обозначения:

20-футовый танк-контейнер: 20 foot Tank Container, 20 TC, 20 Tank, 20 TK

Размеры танк контейнеров, грузовместимость и грузоподъемность уточняйте у собственника

Вернуться к списку

## Термоизолированный контейнер, Изолированный контейнер, Герметичный контейнер

Термоизолированный контейнер представляет собой изотермический контейнер не оборудованный холодильной и/или отопительной установкой. Если такого оборудования нет в наличии, оговорите с собственником возможность использования рефрижераторного контейнера без подключения холодильной установки.

Пожалуйста, уточняйте информацию о размерах и конструктивных особенностях у собственника.

## Контейнер для насыпных грузов, Контейнер для сыпучих грузов, Bulk Container

Насыпной контейнер предназначен для перевозки насыпных грузов без дополнительной тары Представляет собой металлический контейнер стандартного размера с конструктивными отверстиями для погрузки и выгрузки сыпучих грузов насыпью.

Информацию о размерах и конструктивных особенностях уточняйте у собственника.

## Вентилируемый контейнер, Ventilated Container

Вентилируемый контейнер предназначен для перевозки грузов, требующих воздухообмена с внешней средой.

Представляет собой стандартный контейнер с дополнительными открываемыми отверстиями для естественной вентиляции.

Распространенные обозначения:

20 футовый вентилируемый контейнер: 20 Ventilated Container, 20 VC, 20 VT

Информацию о размерах и конструктивных особенностях уточняйте у собственника.